| PL043MMI |  |  |
| --- | --- | --- |

tartozékok:

| - kávé (szemes) tartály - daráló (finomság) állító gomb - örlő kapcsoló | - filtertartó elhelyezését segítő eszköz - be/ki kapcsoló gomb (I) - Kapcsoló a folyamatos daráláshoz (II) |
| --- | --- |

használati utasítás:

- Vegye ki a gépet a csomagolásból és bizonyosodjon meg róla. Hogy az összes tartozékot kivette e (védőtáska tartalmazza.

- helyezze a gépet sík területre, hogy optimális helyzetben legyen.

a gép használata előtt ellenőrizze:

- a feszültség illeszkedik e a termék alján jelzett technikai besoroláshoz  .

- hogy a tápkábelt bedugta-e a foglalatba (6). ezt megerősíti ha a jelző lámpa pirosan világít.

- hogy a kévátartályban van kávé (1).

a gép indítása:

Nyomja meg örlő kapcsolót (4) a filtertatóval azért hogy elkezdje az örlést és így frissen örült kávát kapjunk. Engedje el a kapcsolót és elnőrizze az örlést és a kávé mennyiségét. Ebben a fázisban a jelzőlámpa be van kapcsolva.

a finom darálás szabályozása:

Fordítsa el az örlési finomságot szabályzó gombot (2) hogy a kávé finomsága megváltozon. Az örlés szabályozás akkor lehetséges ha van a tartályban káve. A  finom örlést kapunk fordítsuk el a kapcsolót (2) az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra), elléntetés irányba ha durvább örlést szeretnénk.

Ha elérte a kívánt őrlési finomságot, hagyja abba a tekerést.

Nyomja be a daráló gombot (4) a filtertartóval, hogy elindítsa az őrlést, és folyamatosan tartsa is benyomva ameddig a kívánt mennyiséget el nem éri. Ha eltávolítja a filtertartót, a darálás automatikusan leáll.

A folyamatos darálás eléréséhe (ezáltal nem kell a 4-es daráló gombot folyamatosan benyomva tartan) nyomja meg a 7-es gombot. Ha elérte a szükséges mennyiséget kapcsolja ki.

Csak járó daráló mellett állítsa a finomságot!!!

rendszeres karbantartás és óvintézkedés:

- a darálási finomság beállítása a legfontosabb, hogy krémes kávét kapjunk. Ugyanakkor ezt mindig a kávétípusnak megfelelően át kell állítanunk.

- kérem cserélje az  ehasználódott daráló hengert.

- ahhoz hogy ezt kicserélje, hívja a szervíz központot.

- ne rakja a gépet víz alá.

- ne daráljon a 1-es őrlő szint alatt, mert ez blokkolhatja a hengert és tönkreteheti a készüléket.

technikai adatok:

feszültség: 220/240 V ≈ 50 Hz ▪ 110/120 V ≈ 60 Hz

teljesítmény:	150 W

Súly: 2 kg 	- Tartály kapacitása: 250 gr

|  | Fontos információk a gép helyes használatára összhangban az 2002/96/EC irányelvvel A működés végén a terméket vigye speciális hulladékgyűjtő helyre vagy szállítsa visza olyan forgalmazónak, aki foglalkozik speciális visszagyűjtéssel. A háztartási készülékek szelektív gyűjtésével megelőzhetjük a környezetre és az egészségre mért káros következményeket, amellyel jelentős energiát és alapanyagforrásokat takaríthatunk meg. A terméken elhelyezett áthúzott szemeteskuka embléma is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a figyelmet. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CE megfelelőségi nyilatkozat Gemme Italian srl, mint gyártó saját felelőségének teljes tudatában kijelenti, hogy a PL043MMI cikkszámú termék összhangban van az alábbi irányelvekkel: CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-15 Illetve igazolja, hogy a fent említett termék megfelelt az EMC elektromágneses kompatibilitás tesztjének. A nyilatkozatok tükrében kijelentjük, hogy a gyártó cég speciális engedélye nélkül a termék nem változtatható. |  |  |

|  |  | Castegnato, 02/03/2013 Amministratore Delegato |
| --- | --- | --- |

.

|  | Gemme Italian Producers srl Via del Lavoro 45 - I - 25045 Castegnato (BS) Italy Tel: +39 030 2141199 - Fax: +39 030 2147637 www.lelit.com - lelit@lelit.com - P.Iva 03426920173 |
| --- | --- |